	О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,                                                    1951г., архитектор                                          Р.М. Муртазин, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 58, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения и утверждении предмета охраны, границ и режимов использования территории объекта культурного наследия

	


В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ                     «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года                   № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2016 № 393 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия регионального значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 12.12.2016 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Пушкина,                д. 58, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения и установить вид объекта культурного наследия – памятник истории, архитектуры и градостроительства.
2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 58 (приложение № 1).
3. Утвердить границы территории объекта регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 58 (приложение № 2).
4. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 58 (приложение № 3).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                              А.М.Сибагатуллин

Приложение № 1 к приказу 
Министерства культуры Республики Татарстан

от ________________2017 г. №______________

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу:                                                            г. Казань, ул. Пушкина, д. 58

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу:                       г. Казань, ул. Пушкина, д. 58, являются:

 местоположение здания: градостроительные и композиционные характеристики здания в структуре исторической застройки (закрепляет линию застройки), территория домовладения в сложившихся границах;

 объёмно-пространственное решение здания: четырёхэтажный с подвалом кирпичный дом под четырёхскатной кровлей прямоугольной конфигурации в плане, усложнённой выступающими частями;

 конструктивная схема здания; подлинные кирпичные стены, местоположение, геометрия и конструкция перекрытий, внутренних лестниц;
 историческая конфигурация, геометрия, габариты и конструктивное решение крыши здания, материал кровли – листовое железо;
 композиция и архитектурно-художественное решение фасадов: трёхчастная структура главного фасада, с колонным портиком в центральной части. Девять трёхчетвертных гранёных колонн с утонением, украшенных в нижней трети профилированными поясами, с капителями в виде тюльпанов с растительным орнаментом, опирающиеся на рустованную поверхность первого этажа - нижнего яруса портика. Горизонтальные членения главного и дворового фасадов - междуэтажный карниз и широкий венчающий раскрепованный карниз с большим выносом, дополненный поясом из трёх рядов «поребрика» и гладким оштукатуренным фризом; 
архитектурно-художественное решение дома в стиле «советского неоклассицизма»; 
элементы декоративной отделки фасадов:                                                                                                               
главный фасад по ул. Пушкина в четырнадцать оконных осей, рустованная штукатурная отделка первого этажа, гладкий оштукатуренный цоколь, облицовка цоколя в центральной части небольшими прямоугольными глазурованными плиточками тёмно-коричневого цвета; в уровне второго, третьего и четвертого этажей неоштукатуренная поверхность глиняного кирпича. Прямоугольные окна первого этажа в оконных осях 1-3 и 12-14 с подоконной профилированной полочкой, подоконные плоскости декорированы нишками; обрамление окон по периметру профилированными тягами с небольшим отступом; в центральной части  полуциркульные окна-витрины с широким профилированным обрамлением, подоконные плоскости декорированы квадратными деревянными филенками; симметрично расположенные по крайним оконным осям портика парадные входы в подъезды с первоначальными деревянными двупольными филенчатыми остекленными столярными заполнениями дверных проемов, акцентированные небольшими шестигранными окнами и фигурными штукатурными навесами на кронштейнах; входы в помещения магазина первого этажа, вписанные в ритм арочных проемов портика; профилированное обрамление прямоугольных оконных поемов; местоположение, конфигурация и габариты небольших балконов 3-4 этажей, декоративное металлическое ограждение балконов; декоративное оформление балконов третьего этажа в оконных осях 2, 13 с трёхчетвертными круглыми колоннами с авторскими композитными капителями по сторонам балконных дверей, с полуциркульными десюдепортами, украшенными круглыми розетками в декоративном обрамлении, с аркатурными поясками под балконными плитами;
дворовый фасад с двумя симметрично расположенными ризалитами входов в подъезды в оконных осях 4, 9, оформленными колонными портиками; трёхчетвертные граненые колонны с авторскими капителями в виде тюльпанов с растительным орнаментом; рустованная оштукатуренная поверхность первого этажа, гладкий оштукатуренный цоколь; прямоугольные филенчатые деревянные двупольные двери с широкими профилированными наличниками, с прямыми штукатурными навесами и небольшими прямоугольными окнами в завершении. Местоположение, конфигурация и габариты небольших балконов 3-4 этажей с металлическими кронштейнами под балконными плитами; подвальные окна в приямках;
декоративное убранство интерьеров: сохранившаяся первоначальная внутренняя планировка; из подлинных элементов интерьера тянутые лепные детали по периметру коридора лестничной клетки.
Приложение № 2 к приказу 
Министерства культуры Республики Татарстан

от ________________2017 г. №______________

Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу:                                                       г. Казань, ул. Пушкина, д. 58
Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 58
[image: image1.jpg]YcnoeHsle 0D03HaYeHUs:

_ 06 BeKT KyNETYPHOro Hacnegus
s Ao

TeppuUTOopMA oBBeKTa KyNETYPHOro Hacneans




 Картографическое описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 58
Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу:                     г. Казань, ул. Пушкина, д. 58, проходят: 
северо-восточная часть: от улицы Пушкина по боковой границе участка (поворотные точки 1-2-3-4-5);
юго-восточная часть: по внутриквартальной границе участка (поворотные точки 5-6);
юго-западная часть: от улицы Пушкина по боковой границе участка (поворотные точки 6-7);
северо-западная часть: по улице Пушкина по красной линии, по передней границе земельного участка (поворотные точки 7-1).
Таблица поворотных точек
границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 58
	№
точки
	Координаты точки в местной системе координат (МСК)

	Координаты точки во всемирной геодезической системе координат 1984 года (WGS-84)

	
	X
	Y
	Северная широта В
	Восточная долгота L

	1
	476489.3
	1305896,07
	55° 47' 44.47"
	49° 07' 33.38"

	2
	476486.96
	1305911.57
	55° 47' 44.40"
	49° 07' 33.93"

	3
	476486.31
	1305914.39
	55° 47' 44.41"
	49° 07' 33.93"

	4
	476484.73
	1305924.62
	55° 47' 44.36"
	49° 07' 34.40"

	5
	476481.63
	1305942.8
	55° 47' 44.29"
	49° 07' 35.17"

	6
	476465.21
	1305934.7
	55° 47' 42.74''
	49° 07' 34.73"

	7
	476443.16
	1305887.1
	55° 47' 43.00"
	49° 07' 31.99"


Приложение № 3 к приказу 
Министерства культуры Республики Татарстан

от ________________2017 г. №______________

Режим использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу:                                          г. Казань, ул. Пушкина, д. 58

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу:                     г. Казань, ул. Пушкина, д. 58, разрешается:
          ремонт, консервация и реставрация объекта культурного наследия;
хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
приспособление объекта культурного наследия для современного использования в соответствии с видами разрешенного функционального использования без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;
 использование земельного участка, приспособление объекта культурного наследия для современного использования в соответствии со следующими видами разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства (коды видов разрешенного использования указаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от                      1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»):
   магазины (код 4.4),
   общественное использование объектов капитального строительства 
   (код 3.0),
   жилая застройка (код 2.0); 
воссоздание - регенерация на научной основе утраченных исторических элементов, ценных в мемориальном и архитектурно - ансамблевом отношении;
ликвидация диссонансных объектов и временных сооружений;

реставрация с консервацией ценных элементов и реставрация фасадов с допустимой технической модернизацией зданий, не обладающих значительной историко-градостроительной, пространственно-архитектурной и мемориальной ценностью, расположенных на территории памятника; 
капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации);
благоустройство: использование в покрытии площадок, подходов и проездов традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие натуральные), применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
озеленение: сохранение ценных пород деревьев;
установка на фасадах объекта культурного наследия информационных надписей и обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа объекта культурного наследия;
установка вывесок организаций, вывесок и рекламных конструкций, предназначенных для доведения до сведения потребителей информации о наименовании изготовителя (исполнителя, продавца), месте его происхождения (адресе) и режиме работы в соответствии с Законом Российской Федерации                         от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» не выше первого этажа здания, строения или сооружений.
Высота вышеобозначенных информационных конструкций должна составлять не более 2/3 от высоты фриза, простенка между окнами этажей, в пределах которой регламентируется размещение той или иной конструкции за исключением декоративно-художественных панно. При наличии арочных окон высота конструкций, расположенных между окнами этажей уменьшается до ½. 

Ширина информационных конструкций должна составлять не более 2/3 от ширины простенка, в пределах которого регламентируется размещение той или иной конструкции за исключением декоративно-художественных панно.
Все вышеуказанные работы проводятся на основании письменного разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного Министерством культуры Республики Татарстан, в соответствии с согласованными с Министерством культуры Республики Татарстан заданием на разработку проектной документации и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также проектной документацией, и при условии осуществления Министерством культуры Республики Татарстан контроля за проведением указанных работ.

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения ««Дом жилой», 1951 г., архитектор Р.М. Муртазин, расположенного по адресу:                     г. Казань, ул. Пушкина, д. 58, запрещаются:
размещение объектов капитального строительства и их частей, а также проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия;
установка на фасадах и крыше объекта культурного наследия кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;
прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) наземным способом;

установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, за исключением восстановления утраченных;

вырубка ценных пород деревьев за исключением санитарных рубок.
